ETAPAS DO PLANEJAMENTO 
RADIOTERÁPICO

Sergio Vitor Firmino

Tecnólogo em Radiologia/Radioterapia no serviço de Radioterapia & Imagem – CLINRADI

Graduando em Licenciatura em Física

MBA em Gestão em Saúde

Dosimetrista

ESTAPAS DO PLANEJAMENTO RADIOTERÁPICO

SIMULAÇÃO

DELINEAMENTO

PLANEJAMENTO E TRATAMENTO

PROFISSIONAIS HABILITADOS E CAPACITADOS

RADIOTERAPEUTA

FÍSICO MÉDICO

DOSIMETRISTA

TÉCNOLOGOS E TÉCNICOS ESPECIALISTAS EM RADI0TERAPIA

Consulta Clínica com Radioterapeuta

Para se iniciar um tratamento de radioterapia, é necessário a indicação de um médico especialista. Além disso, é preciso ter o consentimento final do paciente, pois ele precisa conhecer todas vantagens e desvantagens da radioterapia discutido em consulta previa com o radioterapeuta.

Após isso, inicia-se todo o processo necessário para o tratamento que esta descrito a seguir

Etapas do planejamento radioterápico

SIMULAÇÃO: Técnicas protocolos medidas de segurança e escolha dos acessórios utilizados na mobilização do paciente

DELINEAMENTO-contorno de órgãos de risco e do alvo

PLANEJAMENTO: Conformação de campos e distribuição de dose

TRATAMENTO : deslocamento portal conferência e aplicação de dose

Simulação

Conferência e análise da prescrição médica pra simulação na CT pelo Dosimetrista

Técnica aplicada IMRT ,VMAT ou 3D

Aplicar protocolo conforme prescrição

Volume com espessura de corte  de 3mm

Orientação quanto ao preparo do paciente

Garantia de conforto no posicionamento

Tomógrafo e simulador convencional

CT dedicado mesa reta em acrílico com abertura de gantry 80cm

Melhor conforto ao paciente

Melhor localização e aquisição de todo volume em pacientes obesos

Acessórios de Imobilização

Rampa de mama

Prancha GP II

Máscara termoplástica

Base de acrílico

Acessórios de Imobilização

Suporte de joelhos

Prone pillow

Vack fix

Bomba de vácuo

Execução e finalização da simulação

Marcar o isocentro próximo ao local de tratamento indicado com caneta adequada

Fixa os Bibis de referência

Realizar o exame tomográfico

Preencher a ficha do paciente com dados dos acessórios e marcadores utilizados

Delineamento-contorno e planejamento com o Dosimetrista

Importação de imagens volume tomográfico pra estação de contorno e planejamento

Contornar estruturas órgãos de risco e volume alvo de tratamento. Os órgãos em risco ( OAR ) são definidos de acordo com o local do tumor e um plainning risk volume (PRV) pode ser criado  e editado conforme o caso

Planeja tratamento, conformação dos compôs ou arcos de tratamento e distribuição de dose

Preencher ficha com dados do paciente da modalidade e forma de aplicação do tratamento

Aplicação do tratamento

Deslocamento

Portal (cheque filme)

Conferência de ficha duplo cheque

Liberação de feixe conforme aprovado e conferido todos os dados se corretos.

Obrigado pela Atenção!

radiologo33@Hotmail.com

Integram: radiologo33

(55)04181997468142